TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO CUỐI KÌ MÔN

GIAO THỨC VÀ MẠNG MÁY TÍNH

THIẾT KẾ, XÂY DỰNG VÀ CẤU HÌNH HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH

CHO TÒA NHÀ B

TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG

Người hướng dẫn: TS TRƯƠNG ĐÌNH TÚ

Người thực hiện:   NGUYỄN PHÚC DUY KHANG – 51900801

Lớp       :    19050402

Khoá     :    23

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO CUỐI KÌ MÔN

GIAO THỨC VÀ MẠNG MÁY TÍNH

THIẾT KẾ, XẤY DỰNG VÀ CẤU HÌNH HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH

CHO TÒA NHÀ B

TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG

Người hướng dẫn: TS TRƯƠNG ĐÌNH TÚ

Người thực hiện:    NGUYỄN PHÚC DUY KHANG

Lớp       :    19050402

Khoá     :    23

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH,  NĂM 2021

LỜI CẢM ƠN

Em xin cảm ơn thầy Trương Đình Tú đã hướng dẫn em viết báo cáo cuối kỳ môn giao thức và mạng máy tính.

ĐỒ ÁN ĐƯỢC HOÀN THÀNH

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Tôi xin cam đoan đây là sản phẩm đồ án của riêng tôi và được sự hướng dẫn của TS Trương Đình Tú. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong đồ án còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đồ án của mình. Trường đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm

Tác giả

(ký tên và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Phúc Duy Khang

PHẦN XÁC NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN

Phần xác nhận của GV hướng dẫn

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng   năm

(kí và ghi họ tên)

Phần đánh giá của GV chấm bài

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng   năm

(kí và ghi họ tên)

TÓM TẮT

Báo cáo này sẽ nói về việc thiết kế, xây dựng và cấu hình hệ thống mạng cho tòa nhà B của trường đại học Tôn Đức Thắng.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i

PHẦN XÁC NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN	iii

TÓM TẮT	iv

MỤC LỤC	1

CHƯƠNG 1 – MỞ ĐẦU	3

1.1 Giới thiệu:	3

CHƯƠNG 2 – TỔNG QUAN	4

1.1 Sơ đồ luận lý (Logical Topology) và sơ đồ vật lý (Physical Topology)	4

1.1.1 Sơ đồ luận lý (Logical Topology)	4

1.1.2 Sơ đồ vật lý (Physical Topology)	4

1.2 Bảng thiết kế thông tin kết nối port trong hệ thống	6

1.3 Bảng thiết kế thông tin vlan, interface vlan trong hệ thống	7

1.4 Bảng thiết kế quy hoạch địa chỉ IP planning	8

1.5 Cấu hình hạ tầng	11

1.5.1 Cấu hình router ISP(Địa chỉ IPv4, IPv6, dynamic routing using ospf for IPv4, IPv6)	11

1.5.2 Cấu hình router TDTU_B (Địa chỉ IPv4, IPv6, dynamic routing using ospf for IPv4, IPv6)	11

1.5.3 Cấu hình multilayer switch TDTU_B(ipv4, ipv6, vlan, dhcp, dual ipv4, ipv6, dynamic routing using ospf)	12

1.5.4 Cấu hình switch Tầng 1	16

1.5.5 Cấu hình switch Tầng 2	17

1.5.6 Cấu hình switch Tầng 3	18

1.5.7 Cấu hình switch Tầng 4	18

1.5.8 Cấu hình switch Tầng 5	19

1.5.9 Cấu hình switch Tầng 6	19

1.5.10 Cấu hình Wireless Router tầng 1	20

1.5.11 Cấu hình Wireless Router tầng 2	22

1.5.12 Cấu hình Wireless Router tầng 3	24

1.5.13 Cấu hình Wireless Router tầng 4	26

1.5.14 Cấu hình Wireless Router tầng 5	28

1.5.15 Cấu hình Wireless Router tầng 6	30

1.5.16 Cấu hình cho DHCP server	32

1.5.17 Cấu hình DNS server	32

1.5.18 Cấu hình Web server	33

1.5.19 Cấu hình Mail server(password = user)	34

1.5.20 Cấu hình FTP server(password = user)	35

1.5.21 Cấu hình cho cloud	36

1.5.22 Cấu hình cho PC sử dụng dịch vụ DHCP	37

1.5.23 Cấu hình cho thiết bị sử dụng Wireless Router (laptop, smartphone)	38

1.5.24 Cấu hình cho thiết bị sử dụng dịch vụ mail	38

1.5.25 Cấu hình sử dụng dịch vụ FTP cho thiết bị	39

CHƯƠNG 1 – MỞ ĐẦU

1.1 Giới thiệu:

Tòa nhà B của đại học Tôn Đức Thắng gồm có 6 tầng.

CHƯƠNG 2 – TỔNG QUAN

1.1 Sơ đồ luận lý (Logical Topology) và sơ đồ vật lý (Physical Topology)

1.1.1 Sơ đồ luận lý (Logical Topology)

1.1.2 Sơ đồ vật lý (Physical Topology)

1.2 Bảng thiết kế thông tin kết nối port trong hệ thống

| Source to Destination Device | Source Interface | Destination Interface | Trunking/ VLAN |
| --- | --- | --- | --- |
| DHCP Server to Switch | Fa0 | Fa0/1 |  |
| DNS Server to Switch | Fa0 | Fa0/2 |  |
| Web Server to Switch | Fa0 | Fa0/3 |  |
| Mail Server to Switch | Fa0 | Fa0/4 |  |
| FTP Server to Switch | Fa0 | Fa0/5 |  |
| PCISP to Switch | Fa0 | Fa0/7 |  |
| Switch to ISP | Fa0/6 | Gig0/0/1 |  |
| ISP to Cloud | Gig0/0/0 | Eth6 |  |
| Cloud to DSL Modem | Modem4 | Port 0 |  |
| DSL Modem to TDTU_B | Port 1 | Gig0/0/0 |  |
| TDTU_B to MLS_TDTU_B | Gig0/0/1 | Fa0/1 |  |
| MLS_TDTU_B to Tang1 | Fa0/2 | Fa0/1 | Trunking |
| MLS_TDTU_B to Tang2 | Fa0/3 | Fa0/1 |  |
| MLS_TDTU_B to Tang3 | Fa0/4 | Fa0/1 |  |
| MLS_TDTU_B to Tang4 | Fa0/5 | Fa0/1 |  |
| MLS_TDTU_B to Tang5 | Fa0/6 | Fa0/1 |  |
| MLS_TDTU_B to Tang6 | Fa0/7 | Fa0/1 |  |
| Tang1 to WRF1 | Gig0/1 | Internet | Vlan 5 |
| Tang1 to PC1_1 | Fa0/6 | Fa0 | Vlan 11 |
| Tang1 to PC1_2 | Fa0/7 | Fa0 |  |
| Tang1 to PC1_3 | Fa0/8 | Fa0 |  |
| Tang1 to Printer_FacultyA_1 | Fa0/9 | Fa0 |  |
| Tang1 to PC1_4 | Fa0/16 | Fa0 | Vlan 22 |
| Tang1 to PC1_5 | Fa0/17 | Fa0 |  |
| Tang1 to Printer_FacultyB_1 | Fa0/18 | Fa0 |  |
| Tang2 to WRF2 | Gig0/1 | Internet | Vlan 5 |
| Tang2 to PC2_1 | Fa0/6 | Fa0 | Vlan 11 |
| Tang2 to PC2_2 | Fa0/7 | Fa0 |  |
| Tang2 to Printer_FacultyA_2 | Fa0/8 | Fa0 |  |
| Tang2 to PC2_3 | Fa0/16 | Fa0 | Vlan 22 |
| Tang2 to PC2_4 | Fa0/17 | Fa0 |  |
| Tang2 to PC2_5 | Fa0/18 | Fa0 |  |
| Tang2 to Printer_FacultyB_2 | Fa0/19 | Fa0 |  |
| Tang3 to WRF3 | Gig0/1 | Internet | Vlan 7 |
| Tang3 to PC3_1 | Fa0/5 | Fa0 | Vlan 33 |
| Tang3 to PC3_2 | Fa0/6 | Fa0 |  |
| Tang3 to PC3_3 | Fa0/7 | Fa0 |  |
| Tang3 to PC3_4 | Fa0/8 | Fa0 |  |
| Tang3 to PC3_5 | Fa0/9 | Fa0 |  |
| Tang4 to WRF4 | Gig0/2 | Internet | Vlan 9 |
| Tang4 to PC4_1 | Fa0/11 | Fa0 | Vlan 44 |
| Tang4 to PC4_2 | Fa0/12 | Fa0 |  |
| Tang4 to PC4_3 | Fa0/13 | Fa0 |  |
| Tang4 to PC4_4 | Fa0/14 | Fa0 |  |
| Tang4 to PC4_5 | Fa0/15 | Fa0 |  |
| Tang5 to WRF5 | Gig0/1 | Internet | Vlan 7 |
| Tang 5 to PC5_1 | Fa0/16 | Fa0 | Vlan 55 |
| Tang 5 to PC5_2 | Fa0/17 | Fa0 |  |
| Tang 5 to PC5_3 | Fa0/18 | Fa0 |  |
| Tang 5 to PC5_4 | Fa0/19 | Fa0 |  |
| Tang 5 to PC5_5 | Fa0/20 | Fa0 |  |
| Tang6 to WRF6 | Gig0/2 | Internet | Vlan 9 |
| Tang6 to PC6_1 | Fa0/20 | Fa0 | Vlan 66 |
| Tang6 to PC6_2 | Fa0/21 | Fa0 |  |
| Tang6 to PC6_3 | Fa0/22 | Fa0 |  |
| Tang6 to PC6_4 | Fa0/23 | Fa0 |  |
| Tang6 to PC6_5 | Fa0/24 | Fa0 |  |

1.3 Bảng thiết kế thông tin vlan, interface vlan trong hệ thống

| VLAN Name | VLAN Number | VLAN Description | Subnet | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WR | 5 | VLAN for Wireless Router Faculty | 213.186.5.0/24 | 213.186.5.1 |
| WR-TC | 7 | VLAN for Wireless Router Student TC | 213.186.7.0/24 | 213.186.7.1 |
| WR-CLC | 9 | VLAN for Wireless Router CLC | 213.186.9.0/24 | 213.186.9.1 |
| FacultyA | 11 | VLAN for Faculty A | 213.186.11.0/24 | 213.186.11.1 |
| FacultyB | 22 | VLAN for Faculty B | 213.186.22.0/24 | 213.186.22.1 |
| Student-TC-1,2 | 33 | VLAN for Student TC year 1, 2 | 213.186.33.0/24 | 213.186.33.1 |
| Student-CLC-1,2 | 44 | VLAN for Student CLC year 1, 2 | 213.186.44.0/24 | 213.186.44.1 |
| Student-TC-3,4 | 55 | VLAN for Student TC year 3, 4 | 213.186.55.0/24 | 213.186.55.1 |
| Student-CLC-3,4 | 66 | VLAN for Student CLC year 3, 4 | 213.186.66.0/24 | 213.186.66.1 |

1.4 Bảng thiết kế quy hoạch địa chỉ IP planning

| Name | Interface | VLAN | IP address | Subnet | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DHCP Server | Fa0 |  | 32.10.10.15 | 255.255.255.0 | 32.10.10.1 |
|  |  |  | 2001:db8:acad:10::15/64 |  |  |
| DNS Server | Fa0 |  | 32.10.10.30 | 255.255.255.0 | 32.10.10.1 |
|  |  |  | 2001:db8:acad:10::30/64 |  |  |
| Web Server | Fa0 |  | 32.10.10.45 | 255.255.255.0 | 32.10.10.1 |
|  |  |  | 2001:db8:acad:10::45/64 |  |  |
| Mail Server | Fa0 |  | 32.10.10.60 | 255.255.255.0 | 32.10.10.1 |
|  |  |  | 2001:db8:acad:10::60/64 |  |  |
| FTP Server | Fa0 |  | 32.10.10.75 | 255.255.255.0 | 32.10.10.1 |
|  |  |  | 2001:db8:acad:10::75/64 |  |  |
| ISP | Gig0/0/1 |  | 32.10.10.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  |  |  | 2001:db8:acad:10::1/64 |  |  |
|  | Gig0/0/0 |  | 192.168.125.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  |  |  | 2001:db8:abcd:10::1/64 |  |  |
| TDTU_B | Gig0/0/0 |  | 192.168.125.10 | 255.255.255.0 | N/A |
|  |  |  | 2001:db8:abcd:10:2/64 |  |  |
|  | Gig0/0/1 |  | 213.186.144.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  |  |  | 2001:db8:feed:10::1/64 |  |  |
| MLS_TDTU_B | Fa0/1 |  | 213.186.144.10 | 255.255.255.0 | N/A |
|  |  |  | 2001:db8:feed:10::2/64 |  |  |
|  | Fa0/2 |  | DHCP Assigned | DHCP Assigned | DHCP Assigned |
|  | Fa0/3 |  | DHCP Assigned | DHCP Assigned | DHCP Assigned |
|  | Fa0/4 |  | DHCP Assigned | DHCP Assigned | DHCP Assigned |
|  | Fa0/5 |  | DHCP Assigned | DHCP Assigned | DHCP Assigned |
|  | Fa0/6 |  | DHCP Assigned | DHCP Assigned | DHCP Assigned |
|  | Fa0/7 |  | DHCP Assigned | DHCP Assigned | DHCP Assigned |
| Tang1 | Gig0/1 | Vlan 5 | DHCP Assigned | DHCP Assigned | DHCP Assigned |
|  | Fa0/6 | Vlan 11 |  |  |  |
|  | Fa0/7 |  |  |  |  |
|  | Fa0/8 |  |  |  |  |
|  | Fa0/9 |  | 213.186.11.2 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | Fa0/16 | Vlan 22 | DHCP Assigned | DHCP Assigned | DHCP Assigned |
|  | Fa0/17 |  |  |  |  |
|  | Fa0/18 |  | 213.186.22.2 | 255.255.255.0 | N/A |
| Tang2 | Gig0/1 | Vlan 5 | DHCP Assigned | DHCP Assigned | DHCP Assigned |
|  | Fa0/6 | Vlan 11 |  |  |  |
|  | Fa0/7 |  |  |  |  |
|  | Fa0/8 |  | 213.186.11.3 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | Fa0/16 | Vlan 22 | DHCP Assigned | DHCP Assigned | DHCP Assigned |
|  | Fa0/17 |  |  |  |  |
|  | Fa0/18 |  |  |  |  |
|  | Fa0/19 |  | 213.186.22.3 | 255.255.255.0 | N/A |
| Tang3 | Gig0/1 | Vlan 7 | DHCP Assigned | DHCP Assigned | DHCP Assigned |
|  | Fa0/5 | Vlan 33 |  |  |  |
|  | Fa0/6 |  |  |  |  |
|  | Fa0/7 |  |  |  |  |
|  | Fa0/8 |  |  |  |  |
|  | Fa0/9 |  |  |  |  |
| Tang4 | Gig0/2 | Vlan 9 | DHCP Assigned | DHCP Assigned | DHCP Assigned |
|  | Fa0/11 | Vlan 44 | DHCP Assigned | DHCP Assigned | DHCP Assigned |
|  | Fa0/12 |  |  |  |  |
|  | Fa0/13 |  |  |  |  |
|  | Fa0/14 |  |  |  |  |
|  | Fa0/15 |  |  |  |  |
| Tang5 | Gig0/1 | Vlan 7 | DHCP Assigned | DHCP Assigned | DHCP Assigned |
|  | Fa0/16 | Vlan 55 | DHCP Assigned | DHCP Assigned | DHCP Assigned |
|  | Fa0/17 |  |  |  |  |
|  | Fa0/18 |  |  |  |  |
|  | Fa0/19 |  |  |  |  |
|  | Fa0/20 |  |  |  |  |
| Tang6 | Gig0/2 | Vlan 9 | DHCP Assigned | DHCP Assigned | DHCP Assigned |
|  | Fa0/20 | Vlan 66 | DHCP Assigned | DHCP Assigned | DHCP Assigned |
|  | Fa0/21 |  |  |  |  |
|  | Fa0/22 |  |  |  |  |
|  | Fa0/23 |  |  |  |  |
|  | Fa0/24 |  |  |  |  |

1.5 Cấu hình hạ tầng

1.5.1 Cấu hình router ISP(Địa chỉ IPv4, IPv6, dynamic routing using ospf for IPv4, IPv6)

Router>ena Router#conf t Router(config)#host ISP ISP(config)#int g0/0/1 ISP(config-if)#ip address 32.10.10.1 255.255.255.0 ISP(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:10::1/64 ISP(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local ISP(config-if)#no shutdown ISP(config-if)#int g0/0/0 ISP(config-if)#ip address 192.168.125.1 255.255.255.0 ISP(config-if)#ipv6 address 2001:db8:abcd:10::1/64 ISP(config-if)#ipv6 add fe80::1 link-local ISP(config-if)#no shut ISP(config)#ip routing ISP(config)#ipv6 unicast-routing ISP(config)#router ospf 1 ISP(config-router)#network 32.10.10.0 0.255.255.255 area 0 ISP(config-router)#network 192.168.125.0 0.255.255.255 area 0 ISP(config-router)#ex ISP(config)#int g0/0/0 ISP(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 ISP(config-if)#int g0/0/1 ISP(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 ISP(config-if)# ISP(config-if)#end ISP#

1.5.2 Cấu hình router TDTU_B (Địa chỉ IPv4, IPv6, dynamic routing using ospf for IPv4, IPv6)

Router>ena Router#conf t Router(config)#hostname TDTU_B TDTU_B(config)#int g0/0/0 TDTU_B(config-if)#ip address 192.168.125.10 255.255.255.0 TDTU_B(config-if)#ipv6 address 2001:db8:abcd:10::2/64 TDTU_B(config-if)#ipv6 add fe80::2 link TDTU_B(config-if)#no shutdown TDTU_B(config-if)#int g0/0/1 TDTU_B(config-if)#ip address 213.168.144.1 255.255.255.0 TDTU_B(config-if)#ipv6 address 2001:db8:feed:10::1/64 TDTU_B(config-if)#ipv6 address fe80::2 link TDTU_B(config-if)#no shutdown TDTU_B(config-if)#ex TDTU_B(config)#ip routing TDTU_B(config)#router ospf 1 TDTU_B(config-router)#network 192.168.125.0 0.255.255.255 area 0 TDTU_B(config-router)#network 213.186.144.0 0.255.255.255 area 0 TDTU_B(config-router)#ex TDTU_B(config)#ipv6 unicast-routing TDTU_B(config-rtr)#int g0/0/0 TDTU_B(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 TDTU_B(config-if)#int g0/0/1 TDTU_B(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 TDTU_B(config-if)#end TDTU_B#cop run sta Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK] TDTU_B#

1.5.3 Cấu hình multilayer switch TDTU_B(ipv4, ipv6, vlan, dhcp, dual ipv4, ipv6, dynamic routing using ospf)

Switch>ena Switch#conf t Switch(config)#hostname MLS_TDTU_B MLS_TDTU_B(config)#int f0/1 MLS_TDTU_B(config-if)#no switchport MLS_TDTU_B(config-if)#ip address 213.186.144.10 255.255.255.0 MLS_TDTU_B(config-if)#no shutdown MLS_TDTU_B(config)#vlan 11 MLS_TDTU_B(config-vlan)#name FacultyA MLS_TDTU_B(config-vlan)#vlan 22 MLS_TDTU_B(config-vlan)#name FacultyB MLS_TDTU_B(config-vlan)#exit MLS_TDTU_B(config)#int vlan 11 MLS_TDTU_B(config-if)#ip address 213.186.11.1 255.255.255.0 MLS_TDTU_B(config-if)#no shutdown MLS_TDTU_B(config-if)#int vlan 22 MLS_TDTU_B(config-if)#ip address 213.186.22.1 255.255.255.0 MLS_TDTU_B(config-if)#no shutdown MLS_TDTU_B(config-if)#exit MLS_TDTU_B(config)#ip dhcp excluded-address 213.186.11.1 213.186.11.15 MLS_TDTU_B(config)#ip dhcp pool vlan11 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#network 213.186.11.0 255.255.255.0 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#default-router 213.186.11.1 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#dns-server 32.10.10.30 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#exit MLS_TDTU_B(config)#ip dhcp excluded-address 213.186.22.1 213.186.22.15 MLS_TDTU_B(config)#ip dhcp pool vlan22 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#network 213.186.22.0 255.255.255.0 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#default-router 213.186.22.1 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#dns-server 32.10.10.30 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#exit MLS_TDTU_B(config)#vla 5 MLS_TDTU_B(config-vlan)#name WR MLS_TDTU_B(config-vlan)#ex MLS_TDTU_B(config)#int vlan 5 MLS_TDTU_B(config-if)#ip address 213.186.5.1 255.255.255.0 MLS_TDTU_B(config-if)#no shutdown MLS_TDTU_B(config)#ip dhcp excluded-address 213.186.5.1 213.186.5.15 MLS_TDTU_B(config)#ip dhcp pool vlan5 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#network 213.186.5.0 255.255.255.0 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#default-router 213.186.5.1 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#dns-server 32.10.10.30 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#ex MLS_TDTU_B(config)#router ospf 1 MLS_TDTU_B(config-router)#network 213.186.144.0 0.255.255.255 area 0 MLS_TDTU_B(config-router)#network 213.186.11.0 0.255.255.255 area 0 MLS_TDTU_B(config-router)#network 213.186.22.0 0.255.255.255 area 0 MLS_TDTU_B(config-router)#network 213.186.5.0 0.255.255.255 area 0 MLS_TDTU_B(config-router)#end MLS_TDTU_B#conf t MLS_TDTU_B(config)# MLS_TDTU_B(config)#vla 7 MLS_TDTU_B(config-vlan)#name WR-TC MLS_TDTU_B(config-vlan)#vla 33 MLS_TDTU_B(config-vlan)#name Student-TC-1,2 MLS_TDTU_B(config-vlan)#ex MLS_TDTU_B(config)#int vla 7 MLS_TDTU_B(config-if)# MLS_TDTU_B(config-if)#ip address 213.186.7.1 255.255.255.0 MLS_TDTU_B(config-if)#no shutdown MLS_TDTU_B(config-if)#int vla 33 MLS_TDTU_B(config-if)#ip address 213.186.33.1 255.255.255.0 MLS_TDTU_B(config-if)#no shutdown MLS_TDTU_B(config-if)#ex MLS_TDTU_B(config)#ip dhcp excluded-address 213.186.7.1 213.186.7.15 MLS_TDTU_B(config)#ip dhcp excluded-address 213.186.33.1 213.186.33.15 MLS_TDTU_B(config)#ip dhcp pool vlan7 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#network 213.186.7.0 255.255.255.0 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#default-router 213.186.7.1 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#dns-server 32.10.10.30 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#ex MLS_TDTU_B(config)#ip dhcp pool vlan33 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#network 213.186.33.0 255.255.255.0 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#default-router 213.186.33.1 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#dns-server 32.10.10.30 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#end MLS_TDTU_B# MLS_TDTU_B#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. MLS_TDTU_B(config)#rou MLS_TDTU_B(config)#router os MLS_TDTU_B(config)#router ospf 1 MLS_TDTU_B(config-router)#net MLS_TDTU_B(config-router)#network 213.186.7.0 0.255.255.255 area 0 MLS_TDTU_B(config-router)#network 213.186.33.0 0.255.255.255 area 0 MLS_TDTU_B(config-router)#end MLS_TDTU_B#conf t MLS_TDTU_B(config)#vlan 9 MLS_TDTU_B(config-vlan)#name WR-CLC MLS_TDTU_B(config-vlan)#vlan 44 MLS_TDTU_B(config-vlan)#name Student-CLC-1,2 MLS_TDTU_B(config-vlan)#ex MLS_TDTU_B(config)#int vla 9 MLS_TDTU_B(config-if)#ip address 213.186.9.1 255.255.255.0 MLS_TDTU_B(config-if)#no shutdown MLS_TDTU_B(config-if)#int vla 44 MLS_TDTU_B(config-if)#ip address 213.186.44.1 255.255.255.0 MLS_TDTU_B(config-if)#no shutdown MLS_TDTU_B(config-if)#ex MLS_TDTU_B(config)#ip dhcp excluded-address 213.186.9.1 213.186.9.15 MLS_TDTU_B(config)#ip dhcp excluded-address 213.186.44.1 213.186.44.15 MLS_TDTU_B(config)#ip dhcp pool vlan9 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#network 213.186.9.0 255.255.255.0 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#default-router 213.186.9.1 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#dns-server 32.10.10.30 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#ex MLS_TDTU_B(config)#ip dhcp pool vlan44 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#network 213.186.44.0 255.255.255.0 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#default-router 213.186.44.1 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#dns-server 32.10.10.30 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#ex MLS_TDTU_B(config)# MLS_TDTU_B(config)#router ospf 1 MLS_TDTU_B(config-router)#network 213.186.9.0 0.255.255.255 area 0 MLS_TDTU_B(config-router)#network 213.186.44.0 0.255.255.255 area 0 MLS_TDTU_B(config-router)#end MLS_TDTU_B#conf t MLS_TDTU_B(config)#vlan 55 MLS_TDTU_B(config-vlan)#name Studdent-TC-3,4 MLS_TDTU_B(config-vlan)#vlan 66 MLS_TDTU_B(config-vlan)#name Student-CLC-3,4 MLS_TDTU_B(config-vlan)#ex MLS_TDTU_B(config)#int vla 55 MLS_TDTU_B(config-if)#ip address 213.186.55.1 255.255.255.0 MLS_TDTU_B(config-if)#no shutdown MLS_TDTU_B(config-if)#int vla 66 MLS_TDTU_B(config-if)#ip address 213.186.66.1 255.255.255.0 MLS_TDTU_B(config-if)#no shutdown MLS_TDTU_B(config-if)#ex MLS_TDTU_B(config)#ip dhcp excluded-address 213.186.55.1 213.186.55.15 MLS_TDTU_B(config)#ip dhcp excluded-address 213.186.66.1 213.186.66.15 MLS_TDTU_B(config)#ip dhcp pool vlan55 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#network 213.186.55.0 255.255.255.0 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#default-router 213.186.55.1 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#dns-server 32.10.10.30 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#ex MLS_TDTU_B(config)#ip dhcp pool vlan66 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#network 213.186.66.0 255.255.255.0 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#default-router 213.186.66.1 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#dns-server 32.10.10.30 MLS_TDTU_B(dhcp-config)#ex MLS_TDTU_B(config)#router ospf 1 MLS_TDTU_B(config-router)#network 213.186.55.0 0.255.255.255 area 0 MLS_TDTU_B(config-router)#network 213.186.66.0 0.255.255.255 area 0 MLS_TDTU_B(config-router)#ex MLS_TDTU_B(config)#sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 routing MLS_TDTU_B(config)#end MLS_TDTU_B# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console MLS_TDTU_B#reload System configuration has been modified. Save? [yes/no]:yes Building configuration... [OK] Proceed with reload? [confirm] MLS_TDTU_B> MLS_TDTU_B>ena MLS_TDTU_B#conf t MLS_TDTU_B(config)#int f0/1 MLS_TDTU_B(config-if)#ipv6 add 2001:db8:feed:10::2/64 MLS_TDTU_B(config-if)#ipv6 add fe80::3 link-local MLS_TDTU_B(config-if)#no shutdown MLS_TDTU_B(config-if)#ex MLS_TDTU_B(config)#ipv6 unicast-routing MLS_TDTU_B(config)#int f0/1 MLS_TDTU_B(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 MLS_TDTU_B(config-if)#ex MLS_TDTU_B(config)#end MLS_TDTU_B# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console MLS_TDTU_B#cop run sta Destination filename [startup-config]? Building configuration... [OK] MLS_TDTU_B#

1.5.4 Cấu hình switch Tầng 1

Switch>ena Switch#conf t Switch(config)#hostname Tang1 Tang1(config)#vlan 5 Tang1(config-vlan)#name WR Tang1(config-vlan)#vlan 11 Tang1(config-vlan)#name FacultyA Tang1(config-vlan)#vlan 22 Tang1(config-vlan)#name FacultyB Tang1(config-vlan)#ex Tang1(config)# Tang1(config)#int f0/1 Tang1(config-if)#swi mod tru Tang1(config-if)#ex Tang1(config)#int ran f0/6-15 Tang1(config-if-range)#swi mod acc Tang1(config-if-range)#swi acc vla 11 Tang1(config-if-range)#int ran f0/16-24 Tang1(config-if-range)#swi mod acc Tang1(config-if-range)#swi acc vla 22 Tang1(config)#int ran g0/1-2 Tang1(config-if-range)#swi mod acc Tang1(config-if-range)#swi acc vla 5

1.5.5 Cấu hình switch Tầng 2

Switch>ena Switch#conf t Switch(config)#hostname Tang2 Tang2(config)#vla 5 Tang2(config-vlan)#name WR Tang2(config-vlan)#vla 11 Tang2(config-vlan)#name FacultyA Tang2(config)#vla 22 Tang2(config-vlan)#name FacultyB Tang2(config-vlan)#ex Tang2(config)# Tang2(config)#int f0/1 Tang2(config-if)#swi mod tru Tang2(config-if)# Tang2(config-if)#int ran f0/6-15 Tang2(config-if-range)#swi mod acc Tang2(config-if-range)#swi acc vla 11 Tang2(config-if-range)#int ran f0/16-24 Tang2(config-if-range)#swi mod acc Tang2(config-if-range)#swi acc vla 22 Tang2(config-if-range)#int ran g0/1-2 Tang2(config-if-range)#swi mod acc Tang2(config-if-range)#swi acc vla 5 Tang2(config-if-range)#ex Tang2(config)#end Tang2#

1.5.6 Cấu hình switch Tầng 3

Switch>ena Switch#conf t Switch(config)#hostname Tang3 Tang3(config)#vlan 7 Tang3(config-vlan)#name WR-TC Tang3(config-vlan)#vlan 33 Tang3(config-vlan)#name Student-TC-1,2 Tang3(config-vlan)#ex Tang3(config)#int f0/1 Tang3(config-if)#swi mod tru Tang3(config-if)#int ran f0/5-24 Tang3(config-if-range)#swi mod acc Tang3(config-if-range)#swi acc vla 33 Tang3(config-if-range)#int ran g0/1-2 Tang3(config-if-range)#swi mod acc Tang3(config-if-range)#swi acc vla 7 Tang3(config-if-range)#end Tang3#

1.5.7 Cấu hình switch Tầng 4

Switch>ena Switch#conf t Switch(config)#hostname Tang4 Tang4(config)#vla 9 Tang4(config-vlan)#name WR-CLC Tang4(config-vlan)#vla 44 Tang4(config-vlan)#name Student-CLC-1,2 Tang4(config-vlan)#ex Tang4(config)#int f0/1 Tang4(config-if)#swi mod tru Tang4(config-if)#ex Tang4(config)#int ran f0/5-24 Tang4(config-if-range)#swi mod acc Tang4(config-if-range)#swi acc vla 44 Tang4(config-if-range)#int ran g0/1-2 Tang4(config-if-range)#swi mod acc Tang4(config-if-range)#swi acc vla 9 Tang4(config-if-range)#end Tang4#

1.5.8 Cấu hình switch Tầng 5

Switch>ena Switch#conf t Switch(config)#hostname Tang5 Tang5(config)#vlan 7 Tang5(config-vlan)#name WR-TC Tang5(config-vlan)#vlan 55 Tang5(config-vlan)#name Student-TC-3,4 Tang5(config-vlan)#e Tang5(config)#int f0/1 Tang5(config-if)#swi mod tru Tang5(config-if)#int ran f0/5-24 Tang5(config-if-range)#swi mod acc Tang5(config-if-range)#swi acc vla 55 Tang5(config-if-range)#int ran g0/1-2 Tang5(config-if-range)#swi mod acc Tang5(config-if-range)#swi acc vla 7 Tang5(config-if-range)#end Tang5#

1.5.9 Cấu hình switch Tầng 6

Switch>ena Switch#conf t Switch(config)#hostname Tang6 Tang6(config)#vla 9 Tang6(config-vlan)#name WR-CLC Tang6(config-vlan)#vlan 66 Tang6(config-vlan)#name Studeng-CLC-3,4 Tang6(config-vlan)#ex Tang6(config)#int f0/1 Tang6(config-if)#swi mod tru Tang6(config-if)#int ran f0/5-24 Tang6(config-if-range)#swi mod acc Tang6(config-if-range)#swi acc vla 66 Tang6(config-if-range)#int ran g0/1-2 Tang6(config-if-range)#swi mod acc Tang6(config-if-range)#swi acc vla 9 Tang6(config-if-range)#end Tang6#

1.5.10 Cấu hình Wireless Router tầng 1

1.5.11 Cấu hình Wireless Router tầng 2

1.5.12 Cấu hình Wireless Router tầng 3

1.5.13 Cấu hình Wireless Router tầng 4

1.5.14 Cấu hình Wireless Router tầng 5

1.5.15 Cấu hình Wireless Router tầng 6

1.5.16 Cấu hình cho DHCP server

1.5.17 Cấu hình DNS server

1.5.18 Cấu hình Web server

1.5.19 Cấu hình Mail server(password = user)

1.5.20 Cấu hình FTP server(password = user)

1.5.21 Cấu hình cho cloud

1.5.22 Cấu hình cho PC sử dụng dịch vụ DHCP

1.5.23 Cấu hình cho thiết bị sử dụng Wireless Router (laptop, smartphone)

Nhập SSID và password ứng với tầng đang sử dụng.

VD: Nếu ở tầng 1 thì sử dụng SSID và password ở tầng 1.

1.5.24 Cấu hình cho thiết bị sử dụng dịch vụ mail

1.5.25 Cấu hình sử dụng dịch vụ FTP cho thiết bị